生态环境学院实训室拟新增仪器设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式溶解氧仪 | 溶解氧：(0.00-50.00)mg/L | 台 | 3 |  |  | 测定水中溶解氧含量 |
| 2 | 便携pH计 | 仪器级别：0.01 级； pH：(-2.00-20.00)pH； | 台 | 3 |  |  | 测定水中酸碱度 |
| 3 | 便携电导率仪 | 电导率：0.000 μS/cm- 500mS/cm 电阻率：5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm TDS：0.000 mg/L-300g/L 盐度：(0.00-8.00)% 温度：5.0-110.0)℃/(23.0-230.0)℉ | 台 | 3 |  |  | 测定水中电导率的大小 |
| 4 | 便携式浊度仪 | 测量范围：（0-20.00）NTU，（20.0-200.0）NTU ； | 台 | 3 |  |  | 测定水的浊度 |
| 5 | 多气路采样器 | 1.流量范围双路（0.1～1.0）L/min（可扩展） 2.采样时间1min～99h59min 3.采样方式 同时采集2个平行样品或采集单一样品 4.工作电源 AC220V 50Hz或DC18 (选配) | 台 | 5 |  |  | 环境空气中的SO2、NOx等 |
| 6 | 颗粒物采样器 | 1.TSP采样流量：参数范围（60～130）L/min ；分辨率0.1 L/min；准确度不超过 ±2.5% 2.采样时间：参数范围23小时59分内任意设置；分辨率1 min ；准确度20min内不超过±1s 3.计前温度：参数范围（-30～99）℃ ；分辨率0.1 ℃ ；准确度不超过 ±1.0 ℃ 4.大气压：参数范围（70～130）kPa ；分辨率0.01 kPa ；准确度不超过±500Pa 5.流量重复性：分辨率0.1 L/min；准确度不大于2% 6.流量稳定性：分辨率0.1 L/min；准确度不大于5% | 台 | 8 |  |  | 环境空气中悬浮颗粒物的含量 |
| 7 | 噪声测定仪 | 1.完全符合IEC 61672:2002，GB/T3785-2010的2级标准 2.传声器型号AWA14421 3.频率计权A、C ，时间计权F、S 4.频率范围20 Hz～12.5kHz 5.测量上限>130dB 6.本机噪声<25dBA 7.符合标准GB3785 2级 | 台 | 5 |  |  | 测定环境噪声的大小 |
| 8 | 土壤多参数测定仪 | 1.土壤温度技术参数 -40℃～100℃ 2.土壤水分技术参数 0～100% 3.大气温度技术参数 -40℃～120℃ 4.大气湿度技术参数 0～100% 5.露点技术参数 -40℃～120℃ | 台 | 1 |  |  | 测定土壤温度、水分、湿度等参数 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 1.容量 18L 2.额定工作压力 0.14 — 0.165MPa | 台 | 1 |  |  | 测定水中总磷、总氮等污染物 |
| 10 | 浊度仪 | 1.测量范围：（0-20.00）NTU，(20.0-200.0）NTU，（200-1000）NTU； | 台 | 5 |  |  |  |
| 11 | 电导率仪 | 1.电导率：0.000 μS/cm-1000mS/cm | 台 | 2 |  |  | 测定水中电导率含量 |
| 12 | ＢＯＤ测定仪 | 1.测量范围：0-4000mg/L | 台 | 1 |  |  | 测定水中BOD含量的多少 |
| 13 | 马弗炉 | 1.额定温度：≥1200℃ 2.容积：≥16L | 台 | 1 |  |  | 样品前处理 |
| 14 | 超净工作台 | 1.洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％） 2.工作区风速范围： 3.照度：≥300LX | 张 | 1 |  |  | 微生物实验操作平台 |
| 15 | 恒温培养箱 | 1.控温范围：≥4℃-60℃（不控湿时）；10℃-40℃（控湿时） | 台 | 1 |  |  | 培养微生物、BOD |
| 16 | 显微镜 | 1.观察筒:铰链式镜筒30°倾斜，瞳距调节范围55mm~75mm；具有筒长补偿功能和视度补偿功能物 2.物镜转换:内定位四孔物镜转换器 3.调焦机构:粗微调同轴；粗调带松紧调节 4.载物台:复合式机械移动载物台，面积：140mmX135mm；行程：75mmX50mm 5.照明:3W LED，带亮度调节装置 | 台 | 10 |  |  | 观察微生物 |
| 17 | 恒温摇床 | 1.控温范围：RT+6-60℃ | 台 | 1 |  |  | 培养微生物 |
| 18 | 离心机 | 1.最高转速16500r/min 2.最大离心力24760Xg 3.最大容量6X100ml (8000rpm) | 台 | 1 |  |  | 离心浑浊液 |
| 19 | 电子天平 | 称量范围（ g ）200 可读性 (g)0.0001 | 台 | 40 |  |  | 物质的称量 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | 1.光谱带宽：4nm 2.波长范围：200～1000nm（步进间隔0.1nm） 3.波长移动速度：8000nm/min 4.波长大允许误差：±2.0nm（开机自动校准） 5.波长重复性：1.0nm 6.测量范围：T：0～200.0%T ，A：-0.301～3.000Abs，C：-9999～9999 7.透射比大允许误差：±0.5%T 8.透射比重复性：0.2%T | 台 | 15 |  |  | Fe、Cr等污染物质的测定 |
| 21 | 通风橱 | 1.2350*1200*850 2.风速≥0.5m/s | 台 | 10 |  |  | 易挥发物质操作平台 |
| 22 | 纯水机 | 1.150L/h | 台 | 1 |  |  | 实验用水 |
| 23 | 危险化学品储存柜 | / | 个 | 2 |  |  | 储存化学药品 |
| 24 | 通用电工实验台 | 1.具备直流电路、单相交流电路和三相交流电路基本实验功能； 2.电源：三相四线制，380/220V，10A，工频； 3.可调交直流电源：0～240V，2A； 4.绝缘电阻：≥5MΩ； 5.漏电保护：≤30mA | 张 | 10 |  |  | 为电工实训项目的线路搭建提供连接平台。 |
| 25 | 电热套 | 250mL | 个 | 30 |  |  | 用于烧瓶加热 |
| 26 | 生活污水处理系统（污水厂平面布置模型） | 1.涵盖典型生活污水处理系统的物理、生化、化学处理单元 | 套 | 1 |  |  | 1.能通水或加药演示各处理单元的作用过程； 2.能通水开展生活污水处理系统的调试运行； 3.能培养活性污泥； 4.能进行污泥脱水； 5.系统最终出水达到排放标准 |
| 27 | 六联絮凝搅拌机 | 1.转速稳定、精确； 2.可根据实验要求调节速度 | 套 | 5 |  |  | 开展实验室条件下污水絮凝优化实验 |
| 28 | 布袋除尘器(数据采集袋式除尘器) | 1.电源电压：220 V/380 V 三相四线制功率 1200 W； 2.气体流动动力装置布置宜采用负压式； 3.除尘效率：98%及以上，气体含尘浓度：8～30 mg/m3； 4.设备阻力低于 1200 Pa | 套 | 1 |  |  | 1.能进行滤袋的拆装； 2.能检测除尘前后的粉尘浓度，测定其设备的除尘效率； 3.能进行袋式除尘器构造与机理的认知 |
| 29 | 静电除尘器(数据采集板式静电除尘器) | 1.额定供电电源：三相 380 V AC，50 Hz； 2.额定输入电流：0～5 A； 3.工作调整电压：0～220 V AC； 4.额定输出直流高压：0～20 kV，DC； 5.额定输出直流电流：0～15 mA，DC | 套 | 1 |  |  | 1.能进行电除尘器的开机运行和关机； 2.能进行电除尘器主要部件的安装 |
| 30 | 吸收法处理二氧化硫装置(数据采集喷淋式气体吸收塔) | 1.常温、常压下运行； 2.电源电压：AC 220 V； 3.装置密闭性好 | 套 | 1 |  |  | 1.能完成吸收碱液的制备； 2.能进行二氧化硫吸收实训 |
| 31 | 固体废物填埋模型（垃圾粘土覆盖填埋柱） | 1.根据功能特点选择合适的模型材料； 2.模型按功能分区：填埋区、封场区、在建区、沼气收集利用区、渗滤液收集处理区等； 3.防渗系统能清晰展示其构造及主要防渗衬层； 4.配置透明有机玻璃箱，规格满足模拟防渗层铺设高度需求； | 套 | 1 |  |  | 1.能进行卫生填埋场或安全填埋场构造和防渗系统的认知； 2.能进行填埋场防渗层模拟铺设实训 |
| 32 | 生活垃圾焚烧模拟装置 | 模拟装置包括焚烧炉（机械炉排炉或流化床等）、鼓风设备和温控设 备等 | 套 | 1 |  |  | 1.用于了解生活垃圾焚烧炉的结构和特点； 2.能进行生活垃圾焚烧模拟实训 |
| 33 | 堆肥反应器模型(好氧堆肥实验装置) | 包括发酵罐、供气气泵、温度和氧传感器、控制箱、除臭器等模拟设备和处理单元 | 套 | 1 |  |  | 1.用于了解生活垃圾、污泥、粪便等固体废物贮存设施、反应器的结构和特点 2.能进行固体废物好氧堆肥过程模拟控制实训 |
| 34 | TFEMJZ-1A型 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 1.输入电压：单相交流220V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3.系统容量：＜2.0kVA 4.外形尺寸：700mm×600mm×1800mm（控制柜）、3010mm×800mm×1680mm（对象） 5.最大水处理量：4L/min 6.最大曝气量：8L/min 7.曝气器：膜片式微孔曝气盘（Φ8cm），共10个。 8.卡套式接头由接头体、铜环2个、皮圈和螺母组成。 9.DO溶解氧在线监测仪提供丰富、完善的接口函数以及二次开发包，包括配置维护工具、仪表测试程序源代码，软件源代码等开发技术资料，并提供开发技术支持。 | 套 | 1 |  |  | 课程教学使用 |
| 35 | TFEMBF-2型 泵站系统运行与维护综合实训平台 | 1.输入电源：三相五线（或四线）制AC380V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3.装置容量：＜2kVA 4.外形尺寸：800mm×600mm×1800mm（控制柜） 1800mm×850mm×1700mm（对象） 1500mm×800mm×821mm（操作台） 5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。 6.输液管道耐压:≤1MPa 7.液体流量：0.85m3/h 8.气源使用压力：0.4～0.7MPa 9.管道材质：透明PVC管 10.阀门类型：气动刀闸阀、气动蝶阀、电动调节阀、PVC隔膜阀、PVC蝶阀和PVC球阀等 11.螺杆泵类型：分体式（定子分瓣成型） | 套 | 1 |  |  | 课程教学使用 |
| 36 | TFENHN-2型 智能混凝沉淀试验装置 | 1.输入电压：单相交流220V±10% 50Hz； 2.工作环境：环境温度范围为-5℃～＋40℃ 相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m； 3.装置容量：＜2KVA； 4.装置外形尺寸：1200mm×600mm×1700mm； | 套 | 1 |  |  | 课程教学使用 |
| 37 | 计算机 | 1.CPU：i7 10代 2.运行内存：16G+ 3.显卡：1660或更强的显卡 4.500G 固态硬盘 5.主流品牌23英寸显示器，1920*1080,5ms 6.一线品牌键鼠 7.主机为品牌机 | 台 | 60 |  |  | 满足虚拟仿真课程使用，机房采用桌面云方式搭建及管理 |
| 38 | 环境工程固废3D实验仿真软件 | 垃圾焚烧、有机固体堆肥、有机垃圾厌氧发酵3D实验 | 节点 | 30 |  |  | 环境工程专业核心课使用 |
| 38 | 城市污水处理工艺仿真软件 | AAO工艺水处理仿真实训软件、AB工艺水处理仿真实训软件、氧化沟工艺水处理仿真实训软件、SBR工艺水处理仿真实训软件、传统活性污泥工艺水处理仿真实训软件、UASB工艺水处理仿真实训软件、气浮工艺水处理仿真实训软件、生物接触氧化法工艺水处理仿真实训软件 | 节点 | 30 |  |  | 环境工程专业核心课使用 |
| 40 | 大气污染控制设备单元仿真软件 | 焚烧炉、半干洗烟塔、活性炭喷射系统、石灰浆供应系统、除尘器 | 节点 | 30 |  |  | 环境工程专业核心课使用 |
| 41 | 污染场地修复3D虚拟仿真软件 | 对固化/稳定化、异位淋洗、阻隔填埋等3种污染土壤修复技术的知识、技术原理设备等内容进行展示，巩固了在课堂学习的理论知识，将理论和实际应用结合起来，加深理解，为学生面向工作岗位的职业能力培养提供了有力支持 | 节点 | 30 |  |  | 环境工程专业核心课使用 |
| 42 | 实验室废水处理平台 | 能处理实验室废水中所含的酸、重金属、有机等污染物，使之能达到纳入污水处理厂的标准 | 套 | 1 |  |  | 处理实验室废水和课程使用 |